## RAČUNARSKA ELEKTRONIKA

### NAZIV PROJEKTA:

Weather Station

### TEKST ZADATKA:

Implementirati stanicu za očitavanje osnovnih vremenskih paramtetara u okolini pomoću RaspberryPi pločice i odgovarajućih senzora. Takođe je potrebno kreirati i odgovarajući user interface poštujući osnovne principe istog.

Mentor:						Student:

Prof. Ivan Mezei				Petar Stamenković EE18/2019

U Novom Sadu, 11.07.2023.

SADRŽAJ

1. Uvod	2

2. korišćene komponente	3

2.1. RasperryPi	3

2.2. DHT11 Senzor	3

2.3. Rain/Water detection senzor	5

2.4. PCF8591 (YL-40) Modul	5

2.5. Ostalo	6

3. Funkcije u kodu	7

3.1. Dialog klasa	7

3.2. temperature_humidity_read	7

3.3. forecast_read	7

3.4. clear_chart	7

3.5. start_temperature_humidity_timer	7

3.6. start_forecast_timer	7

3.7. clear_forecast	8

4. User interface (GUI)	9

4.1. QChart	9

4.2. PushButtons	9

4.3. QPixMap	10

4.4. Lables	10

4.5. QMessageBox	10

4.6. StyleSheets i boje	10

5. Zaključak	11

# 1. Uvod

Projektna tema je Weather Station(Stanica za očitavanje vremenskih paramtera) čiji je cilj da pomoću RaspberryPi pločice, određenih senzora i user interface-a omogući korisniku da uvidi trenutno stanje u njegovoj prostoriji.

# 2. korišćene komponente

## 2.1. RasperryPi

Za realizaciju projekta korišćen je RPi model 4.

## 2.2. DHT11 Senzor

DHT11 je senzor pomoću kojeg je moguće očitati temperaturu i vlažnost vazduha u prostoriji. Za projekat je korišćen modul sa 3 pina:

Slika1 : DHT11 Senzor

VDD – Napajanje od 3V do 5.5V

- GND – Uzemljenje

- Data – Port odakle se informacije izvlače serijski

Temperaturni opseg je od 0 do 50 stepeni Celzijusa a opseg vlažnosti vazduha je od 20% do 90%, uz preciznost ±1% za obe veličine. Obe veličine su 16-bitne(8 bita za ceo podatak i 8 bita za decimalni deo podatka) a postoji i 5 blok od 8 bita koji služi za proveru validnosti podatka(biće prikazano) dakle ukupno 40 bita.

Serijska komunikacija između Rpi i DHT11 se zasniva na tome da senzor čeka start signal od Rpi i kada ga dobije u vidu responsa vraća pomenutih 40bita i prelazi u running-mode. Kada se podaci prihvate DHT11 se vraća u low-power-consumption mod(slika 2).

Slika 2: Početak komunikacije

Magistrala je na visokom nivou(VCC) i pri početku komunikacije, Rpi će je spustiti na barem 18ms kako bi DHT detektovao signal njemu nadređenog, a zatim će se magistrala vratiti na visok nivo i čekati tu između 20us i 40us odgovor od senzora. (Slika 3)

Slika 3: Vremenski parametri komunikacije

Slika 4: Realizacija komunikacije u .cpp fajlu

U kodu, response koji senzor vraća je prikazan preko dht_dat niza gde su članovi dht_dat[0] i dht_dat[1] za vlažnost, dht_dat[2] i dht_dat[3] za temperaturu i dht_dat[4] član koji proverava validnost sabiranjem prethodnih.

Slika5:Ekstrakcija podataka uz proveru valdinosti

Slika 6 : Water level sensor

2.3. Rain/Water detection senzor

Za detekciju kiše korišćen je standardni senzor sa bakarnim žicama(često korišćen uz arduino). Moguće ga je koristiti još i za merenje dubine i količine tečnosti međutim za potrebe ovog projekta detekcija je jedina bitna. Pinologija je sledeća :

- + (VDD) – Napajanje od 3V do 5V

- – (GND) – Uzemljenje

- S (Signal) – Očitavanje vrednosti senzora

Slika 7 : Segment koda za detekciju kiše

Njegova upotreba u kodu je trivijalna i koristi se samo funkcija digitalRead sa pina koji smo mi odredili. Ukoliko je vrednost HIGH kiša je detektovana, dok LOW govori suprtono.

## 2.4. PCF8591 (YL-40) Modul

Slika 8: PCF8591

Detekcija svetlosti je rađena pomoću PCF8591 modula koji radi A/D konverziju i sadrži na sebi jedan foto-otpornik. Analogni napon koji ide sa foto-otpornika se pretvara u digitalan i on se isčitava pomoću funkcije wiringPiI2CReadReg8.

Slika 9 : Linija inicijalizacije i2c komunikacije

RPi komunicira sa modulom pomoću I2C komunikacije pomoću wiringPi biblioteke. U terminalu, komandom i2cdetect potrebno je pronaći adresu modula jer se njom inicijalizuje isti u kodu(slika 9.)

## 2.5. Ostalo

Pored navedenih komponenti korišćeni su još i :

- Protobord

- Kratkospojnici

- Potrebni kablovi za RPi

# 3. Funkcije u kodu

Kod je particionisan u nekoliko funkcija radi preglednosti i smešten je skoro u potpunosti u dialog.cpp fajl, dok su u dialog.h fajlu uključene neke biblioteke i deklarisane funckije i elemetni GUI-ja.

## 3.1. Dialog klasa

Ova klasa predstavlja segment koda gde se inicijalizuje elementi gui-ja, i2c komunikacija, wiringPi biblioteka kao i tajmeri koji pozivaju određene slotove(funkcije). Ona klasa takođe ima i svoj predefinisani destruktor.

## 3.2. Temperature_humidity_read

Baš kao što joj ime kaže, u ovoj funkciji se podešava senzor za temperaturu i vlažnost (DHT11), ekstrahuju se podaci i ispisuju na labele i QChart koji ćemo kasnije spomenuti. Ovde se takođe računa prosečna temperatura i vlažnost tokom proteklog vremena. Funkcija se poziva istekom timera1 na svaku sekundu.

## 3.3. Forecast_read

U ovoj funkciji kombinujemo podatke od senzora za kišu i svetlost i u zavisnosti od njihove kombinacije prosleđujemo određene podatke i informacije na labele. Takođe, pojavljuje se i slika koja prikazuje adekvatno vreme u gornjem desnom ćošku. Funkcija se poziva istekom timera2 na svaku sekundu.

## 3.4. Clear_chart

Ova funkcija se poziva pritiskom na Clear chart dugme i ona resetuje određene labele kao i QChart.

## 3.5. Start_temperature_humidity_timer

Ova funkcija je povezana sa Temperature and humidity dugmetom i startuje timer1 i time i rad senzora DHT11.

## 3.6. Start_forecast_timer

Ova funckija je povezana sa Weather Forecast dugmetom i startuje timer2 i time i iscrtavanje slika i ispis na labele za kišu i svetlost.

## 3.7. clear_forecast

Ova funkcija resetuje timer2 i merenja što se tiče kiše i svetlosti. Sliku postavlja u reset stanje. Funkcija se poziva pritiskom na dugme Reset forecast reading.

# 4. User interface (GUI)

Veoma bitan deo projekta jeste i adekvatno korisničko okruženje pa će u kratkim crtama i ono biti objašnjeno. U nastavku su navedeni najosnovniji elementi koji su korišćeni :

Slika 9 : Izgled korisničkog interfejsa

## 4.1. QChart

Za lepši prikaz temperature i vlažnosti korišćen je QChart koji je podešen da ima dve Y ose na kojima će se prikazivati pomenute veličine. Ubačena je legenda u chart, dok su temp i hum QlineSeries instance u koje se smeštaju naši podaci. Pomenuto dugme Clear chart resetuje QChart, temp i hum. Chart je smešten u vericalLayout koji je uokviren tankom crvenom linijom na slici 9.

## 4.2. PushButtons

Standardni dugmići tipa PushButtons su korišćeni za pomenute funkcije i označeni su žutom bojom na slici 9.

## 4.3. QPixMap

Ova klasa je korišćena u funkcji forecast_read  gde se u zavisnosti od paramtera metodom setPixmap na labelu nalepljuje određena slika iz foldera Icons koji dolazi u okviru projekta.

## 4.4. Lables

Najviše korišćeni elementi koji služe za ispis podataka. U zelenom okviru na slici 9 , koriste se u kombinaciji sa vericalLayout i horizontalLayout.

## 4.5. QMessageBox

Ova klasa je korišćena za neka standardna obaveštenja u kodu poput : merenja su pokrenta ili merenja su zaustavaljena kao i za neka upozorenja poput : previsoka temperatura ili moguća kiša.

## 4.6. StyleSheets i boje

Korišćena je kombinacija boja koja pomaže korisniku da brzo shvati da se radi o vremenskoj stanici.

Slika 10: Podešavanje boje i okvira jednog dugmeta

Plava – Simbolizuje nebo

- Žuta – Simbolizuje sunce

- Zelena – Simbolizuje travu i prirodu.

Jedno podešavanje styleSheet-a je prikazano na slici 10.

# 5. Zaključak

Na osnovu znanja iz dosadašnjih predmeta koji su obuhvatali tehnike programiranja kao i predemta “Računarska Elektronika”, projekat je uspešno realizovan. Korišćena je RaspberryPi pločica u kombinaciji sa par senzora i projektovan je odgovarajući korisnički interfejs koji poštuje osnovne principe projektovanja. U prilogu sa ovom dokumentacijom je i kratak demonstrativni video koji pokazuje korektno ponašanje sistema, kao i sav kod koji je korišćen pri izradi.